# URM37 Sensor Ultrassônico V3.2 (SKU: SEN0001)

## Conteúdo [ esconder ] - 1 Introdução - 2 Especificação - 2,1 Comparar com outro sensor ultra-sónico - 3 requierments Hardware - 4 Ferramentas usadas - 5 Software - 6 de selecção de modo - 6,1 Modo 1: modo de controle de série passiva - 6,2 configuração de Jumper para saída RS232 e TTL - 6,3 Modo 2: modo de disparo Autónoma - 6,4 Modo 3: PWM modo de controle passivo - 6,5 O esboço de modo PWM controle passivo - 7 protocolo de controle de série - 8 Esboço Arduino - 9 Recursos

## Introdução

URM37 V3.2 manual do sensor ultra-sônico - Rev 2.2

URM37 Sensor Ultrassônico V3.2 usa um processador AVR industrial nível como a unidade de processamento principal. Ele vem com uma correção de temperatura, que é muito original em sua classe.

## Especificação

- Alimentação: +5 V

- Corrente: <20mA

- Temperatura de trabalho: -10 ℃ ~ 70 ℃

- Faixa de detecção: 4cm-5m

- Resolução: 1cm

- Interface: RS232 (TTL), PWM

- Controle servo: Uma saída de controle servo

- Modo de operação: de série; (PWM) modo de controle passivo; modo autônomo; ON / OFF

- Sensor de temperatura: 12 bits de leitura da porta serial

- Tamanho: mm 22 milímetros × 51

- Peso: 30 g

Figura 1: URM37 Largura Boca V3.2

Figura 2: Definição URM37 Pin V3.2

1. + VCC - +5 V Potência 
2. GND Ground - 
3. RST - Reset 
4. PWM - PWM Saída 0-25000US, cada 50US representam um centímetro 
5. MOTO - saída de sinal de Servo controle 
. 6 COMP / TRIG

COMP - On / OFF modo, quando a distância de detecção é inferior a um valor pré-estabelecido, este pino puxa baixo.

TRIG - PWM ou RS232 pino do gatilho

7. NC 
8. RXD - RS232, TTL comunicação 
. 9 TXD - RS232, TTL comunicação

### Comparar com outro sensor ultra-sónico

Compare com SRF08 e XL-MaxSonar-WRC1 sensor de distância ultra-Avaliação

## Requierments Hardware

- 1 × URM37 V3.2 Sensor Ultrasonic

- 1 × microcontrolador Arduino

- 1 × Expansão IO Shield para Arduino (V5)

- 1 × cabo USB

## Ferramentas usadas

- 4 × jumper

## Software

- Arduino IDE

## Seleção do modo de trabalho

O modo de funcionamento pode ser alterado ao escrever 0x01, 0x00, 0x02 ou a EEPROM através da porta serial.

#### Modo 1: modo de controle de série passiva

Neste modo, o sensor está sempre à espera de comando a partir da porta de série. Cada vez que recebe um comando, ele irá retornar a distância e esperar o próximo comando. O grau em que o comando será utilizado para controlar um servo motor para girar grau correspondente. Por favor note que este modo está sempre ligado. Ele não pode ser ligar ou desligar.

#### Configuração de jumper para a saída RS232 e TTL

A selecção de RS232 TTL ou o nível de saída é ligado por três pontes mudando (J1, J2, J3). Um diagrama abaixo ilustra a configuração:

Modo RS232

Modo TTL

Aviso: Não ligue para TTL MCU quando o modo de saída está definido para RS232, isso irá danificar permanentemente o aparelho.

Este recurso está disponível apenas para Rev2 e depois. Se não existirem pontes na parte de trás do sensor, o sensor é Rev1 e, portanto, não suportando esta característica.

#### Modo 2: modo de disparo Autónoma

Neste modo, o sensor irá fazer um sensor de leitura a cada 25ms e comparar a leitura com um limiar (pré-definido, o utilizador é capaz de definir este valor pela escrita EEPROM), se a leitura é igual ou menor do que o limiar, o pino COMP / TRIG terá saída baixa. Enquanto isso, o pino PWM output a leitura à distância, cada nível 50us baixo significa 1cm, através da contagem do número destes pulsos, a distância pode ser calculada. Este modo pode ser usado apenas como um interruptor ON / OFF.

#### Modo 3: PWM modo de controle passivo

Neste modo, um puxão baixo no pino COMP / TRIG irá desencadear uma leitura do sensor. A largura do pulso é proporcional ao grau de rotação do servo. Depois de uma leitura do sensor de sucesso, Pin PWM irá gerar pulsos, cada 50us representa 1cm. Se a leitura é inválido, um pulso 50000us será devolvido.

#### O esboço de modo PWM controle passivo

?

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | / / # Editor: Jiang de DFRobot / / # Data: 2012/09/18 / / # Nome do produto: scanner de ultra-sons / / # SKU do produto: SEN0001 / / # Versão: 0,2 / / # Descrição: / / # O Esboço para digitalizar 180 área de grau 4-500 centímetros faixa de detecção / / # Conexão: / / # Pino 1 VCC (V3.2 URM) -> VCC (Arduino) / / # Pino 2 GND (URM V3.2) -> GND (Arduino) / / # 4 Pin PWM (URM V3.2) -> Pino 3 (Arduino) / / # Pino 6 COMP / TRIG (URM V3.2) -> Pino 5 (Arduino) / / # int URPWM = 3; / / Saída PWM 0-25000US, cada 50US representam um centímetro int URTRIG = 5; / / pino do gatilho PWM unsigned int Distância = 0; uint8_t EnPwmCmd [4] = {0x44, 0x02, 0xbb, 0x01}; comando medida / distância / vazio setup () { / / inicialização de série Serial.begin (9600); / / Define a taxa de transmissão para 9600 PWM_Mode_Setup (); } vazio loop () { PWM_Mode (); atraso (20); } / / PWM função de configuração do modo vazio PWM_Mode_Setup () { pinMode (URTRIG, OUTPUT); / / puxar um baixo no pino COMP / TRIG digitalWrite (URTRIG, HIGH); / Set / para ALTA pinMode (URPWM, INPUT); / / Enviando comando Ativar modo PWM para ( int i = 0; i <4; i + +) { Serial.write (EnPwmCmd [i]); } } vazio PWM_Mode () { / / um puxão baixo no pino COMP / TRIG provocando uma leitura do sensor digitalWrite (URTRIG, LOW); digitalWrite (URTRIG, HIGH); / leitura / Pin PWM pulsos de saída unsigned longo DistanceMeasured = pulseIn (URPWM, LOW); se (DistanceMeasured == 50000) { / / a leitura é inválido. Serial.print ( "inválido" ); } mais { = Distância DistanceMeasured/50; / / todos os níveis 50us baixo significa um centímetro } Serial.print ( "Distância =" ); Serial.print (Distância); Serial.println ( "CM" ); } |
| --- | --- |

## Protocolo de controle de série

Configuração de série: taxa de Port: 9600; Paridade: none; Stop bit: 1

Comando: Comando é composto de quatro bits, comando + + DATA0 data1 + soma. Soma = 8 bits Baixa da soma de comando + + DATA0 dados1.

| Formato de comando | Função | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 0x11 + NC + NC Soma + (Amostra: 0x00 0x00 0x11 0x11) | Habilitar leitura de temperatura de 16 bits | Ler a temperatura, o formato de dados de retorno será: 0x11 + elevada (temperatura) + baixa (temperatura) SUM + Se a temperatura é superior a 0, os primeiros quatro bits de alta será tudo 0. Se a temperatura é inferior a 0, os primeiros quatro bits de alta será todos 1. Os últimos quatro bits de alta, juntamente com os bits de baixa temperatura significa 12bits. A resolução é de 0,1. Quando a leitura é inválido, ele retorna 0x11 0 0 xFF xFF SUM + |
| 0x22 + Grau + NC + SUM (Amostra: 0x00 0x00 0x22 0x22) | Permitir leitura à distância de 16 bits | O grau em que o comando é utilizado para controlar um servo motor para girar grau correspondente. Grau:. 0-46 stands para 0-270 graus, por exemplo, três stands para 18 graus formato de dados de retorno será: 0x22 + Alta (distância) + Baixo (distância) SUM +. Quando a leitura é inválido, ele retorna 0x22 0 0 xFF xFF SUM + |
| 0x33 + Add + NC + SOMA | Ativar interna leitura EEPROM | Dados de retorno será 0x33 + Add + dados + SOMA. |
| 0x44 + Add + dados + SUM (Amostra: 0x02 0x44 0x01 0xbb) Ativar modo PWM | Ativar interna escrita EEPROM | Dados escritos só pode 0-255. Endereço 0x00 0x02 é usado para configurar o modo. 0x00 - distância-limite (Baixo) 0x01 - distância-limite (Alta) 0x02 - Modo de Operação (0xaa de modo autônomo) (0xbb para PWM modo de controle passivo) O retorno formato de dados será: 0x44 + Add + dados + SOMA |

Nota: NC significa quaisquer dados, SUM significa soma, Adicionar stands de endereço.

1. PWN_ON deve ser ajustado para alta para permitir sensor.

Exemplos: Função para calcular a temperatura:

?

| 1 2 3 4 5 6 7 8 | IF (HightByte> = 0xF0) { Temperatura = ((HightByte-0xF0) * 256-Lowbyte) / 10 } Outro { Temperatura = ((HightByte) * 256-Lowbyte) / 10 } |
| --- | --- |

Servo controle de tabela de referência de comando:

| Dezembro | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HEX | 0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0E | 0E | 0F |
| Grau | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 29 | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 |
| Dezembro | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| HEX | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F |
| Grau | 94 | 100 | 106 | 112 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 164 | 170 | 176 | 182 |
| Dezembro | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  |
| HEX | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E |  |
| Grau | 188 | 194 | 200 | 206 | 211 | 217 | 223 | 229 | 235 | 241 | 247 | 252 | 258 | 264 | 270 |  |

Figura controle UMRV3.2 um servo fornece 270 área de digitalização grau

V3.2 Baixar Companheiro Ajuda: 
Ajuda-Mate

## Esboço Arduino

Use um servo para controlar a posição, eo sensor de ultra-som para julgar o distance.Here é o esboço.

NOTA: Por favor, coloque os jumpers de sensores para o modo TTL. Veja acima a imagem indicando TTL

?

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 | / / # Editor: Jiang de DFRobot / / # Data: 2012/07/24 / / # Nome do produto: Kit de scanner de ultra-som / / # SKU do produto: SEN0001 / / # Versão: 0,2 / / # Descrição: / / # O Esboço para digitalizar 180 área de grau 4-500 centímetros faixa de detecção / / # Conexão: / / # Pino 1 VCC (V3.2 URM) -> VCC (Arduino) / / # Pino 2 GND (URM V3.2) -> GND (Arduino) / / # 4 Pin PWM (URM V3.2) -> Pino 3 (Arduino) / / # Pino 6 COMP / TRIG (URM V3.2) -> Pino 5 (Arduino) Modo / / # Pin: PWM / / # Modo de Funcionamento: PWM modo de controle passivo. / / # Se é a primeira vez que usá-lo, por favor, certifique-se que os dois jumpers para a direita / / # Lado do dispositivo são definidos para o modo TTL. Você também vai encontrar um jumper secundário em / / # Do lado esquerdo, você deve quebrar esta ligação ou você pode danificar o aparelho. # Include <Servo.h> / / Incluir biblioteca Servo Myservo Servo; / / cria o objeto servo para controlar um servo int pos = 0; / / variável para armazenar a posição do servo int URPWM = 3; / / Saída PWM 0-25000us, a cada 50us representam um centímetro int URTRIG = 5; / / pino do gatilho PWM se boolean = verdadeiro ; / / cria uma variável booleana unsigned longo tempo ; / / cria uma variável de tempo unsigned longo urmTimer = 0; / temporizador / para a gestão do sensor de leitura taxa de flash unsigned int Distância = 0; uint8_t EnPwmCmd [4] = {0x44, 0x22, 0xbb, 0x01}; comando medida / distância / vazio setup () { / / inicialização de série Serial.begin (9600); / / Define a taxa de transmissão para 9600 myservo.attach (9); / / Pino 9 para controlar servo PWM_Mode_Setup (); } vazio loop () { se (millis () - tempo > = 20) { intervalo / / 0,02 segundo tempo = millis (); / / obtém a hora atual do programa se (até) { / juiz / a condição se (pos> = 0 && pos <= 179) { pos = pos 1; / / em passos de 1 grau myservo.write (pos); / / diz servo de ir para a posição na variável 'pos' } se (pos> 179) para cima = false ; / / atribuir a variável novamente } mais { se (pos> = 1 && pos <= 180) { pos = pos-1; myservo.write (pos); } se (pos <1) para cima = verdadeiro ; } } se (millis ()-urmTimer> 50) { urmTimer = millis (); PWM_Mode (); } } vazio PWM_Mode_Setup () { pinMode (URTRIG, OUTPUT); / / puxar um baixo no pino COMP / TRIG digitalWrite (URTRIG, HIGH); / Set / para ALTA pinMode (URPWM, INPUT); / / Enviando comando Ativar modo PWM para ( int i = 0; i <4; i + +) { Serial.write (EnPwmCmd [i]); } } vazio PWM_Mode () { / / um puxão baixo no pino COMP / TRIG provocando uma leitura do sensor digitalWrite (URTRIG, LOW); digitalWrite (URTRIG, HIGH); / leitura / Pin PWM pulsos de saída unsigned longo DistanceMeasured = pulseIn (URPWM, LOW); se (DistanceMeasured == 50000) { / / a leitura é inválido. Serial.print ( "inválido" ); } mais { = Distância DistanceMeasured/50; / / todos os níveis 50us baixo significa um centímetro } Serial.print ( "Distância =" ); Serial.print (Distância); Serial.println ( "CM" ); } |
| --- | --- |

## Recursos

- Arduino Biblioteca de milesburton (IDE 0023 e abaixo)

- Arduino Biblioteca de Lauren (Apenas Arduino IDE 1.0)